# Packet Tracer VLAN példa – 3 VLAN, trunk, inter-VLAN routing

## 1️⃣ Topológia (egyszerű)

PC1 -----\

\          +------------+        +--------------+

PC2 ------- SW1 ------|   SW2      |--------|   Router     |

PC3 -----/            +------------+        +--------------+

- SW1 <-> SW2 között trunk

- Router-on-a-stick megoldás a VLAN-ok közötti kommunikációra

## 2️⃣ VLAN-ok

| VLAN | Név | Címháló | Eszközök |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | DIAK | 192.168.10.0/24 | PC1, PC2 |
| 20 | TANAR | 192.168.20.0/24 | PC3 |
| 30 | ADMIN | 192.168.30.0/24 | (opcionális teszt) |

## 3️⃣ PC beállítások

### PC1 (VLAN 10)

- IP: 192.168.10.11

- Mask: 255.255.255.0

- Gateway: 192.168.10.1

### PC2 (VLAN 10)

- IP: 192.168.10.12

- Mask: 255.255.255.0

- Gateway: 192.168.10.1

### PC3 (VLAN 20)

- IP: 192.168.20.11

- Mask: 255.255.255.0

- Gateway: 192.168.20.1

## 4️⃣ SW1 konfiguráció

### VLAN-ok létrehozása

conf t

vlan 10

name DIAK

vlan 20

name TANAR

vlan 30

name ADMIN

exit

### Access portok

interface fa0/1

switchport mode access

switchport access vlan 10

interface fa0/2

switchport mode access

switchport access vlan 10

interface fa0/3

switchport mode access

switchport access vlan 20

### Trunk SW1 ↔ SW2

interface fa0/24

switchport mode trunk

switchport trunk encapsulation dot1q {uj switcheknél ez nem kell.}

switchport trunk allowed vlan 10,20,30

## 5️⃣ SW2 konfiguráció

conf t

vlan 10

vlan 20

vlan 30

### Trunk SW2 ↔ Router

interface fa0/24

switchport mode trunk

switchport trunk encapsulation dot1q

switchport trunk allowed vlan 10,20,30

## 6️⃣ Router konfiguráció (router-on-a-stick)

conf t

interface g0/0

no shut

### Alinterfészek

#### VLAN 10

interface g0/0.10

encapsulation dot1q 10

ip address 192.168.10.1 255.255.255.0

#### VLAN 20

interface g0/0.20

encapsulation dot1q 20

ip address 192.168.20.1 255.255.255.0

#### VLAN 30

interface g0/0.30

encapsulation dot1q 30

ip address 192.168.30.1 255.255.255.0

## 7️⃣ Tesztelés

### 1. Ping PC1 → PC2

✔ működni fog (ugyanaz a VLAN)

### 2. Ping PC1 → PC3

✔ akkor működik, ha a router-on-a-stick jó

### 3. VLAN szeparáció ellenőrzése

- Ha a routert kikapcsolod, a VLAN-ok nem érik el egymást.