Ózdi SZC Bródy Imre Technikum

Hálózati infrastruktúra tervezése és kivitelezése Kettes csoport

Készítette:

Németh Krisztofer

Medve Marcell

Ózd, 2026. 04. 20.	Éliás Péter

Tartalom

A projekt bemutatása	3

VLAN (Virtual Local Area Network) bemutatása	4

HSRP és VRRP protokollok bemutatása	5

DHCP és DNS protokollok bemutatása	7

VPN – Virtual Private Network	10

MPLS kapcsolat	12

Cisco Catalyst 2960 Switch bemutatása	14

Cisco 1841 Router bemutatása	16

Cisco ASA 5505 tűzfal bemutatása	19

SOHO router bemutatása	21

Linux szerver	26

Windows szerver	27

Raspberry-pi 5	30

Arduino microkontroller	31

ESP32	33

Tasmota	35

MQTT	36

A projekt bemutatása

A projekt feladata egy közepes méretű vállalat három telephelyből álló hálózati infrastruktúrájának megtervezése, megvalósítása és tesztelése volt. A cél egy stabil, biztonságos és jól skálázható vállalati hálózat kialakítása volt, amely képes kiszolgálni a szervezet üzleti és technikai igényeit. A hálózatnak biztosítania kellett a belső kommunikációt, az internetelérést, valamint a telephelyek közötti biztonságos adatkapcsolatot.

A rendszer három különálló telephelyből állt: a Centrum, amely a fő adatközpont és menedzsment szerepét tölti be, a Keleti telephely, ahol a gyártási és logisztikai folyamatok működnek, valamint a Nyugati telephely, amely az ügyfélszolgálati és értékesítési tevékenységekért felel. A telephelyek között WAN kapcsolat került kialakításra, amely elsődlegesen MPLS hálózaton keresztül működik, tartalék kapcsolatként pedig IPsec VPN szolgál a biztonságos kommunikáció biztosítására.

A hálózat tervezése során különböző VLAN hálózatok kerültek kialakításra a különböző szervezeti egységek elkülönítésére, például adminisztrációs, informatikai, vendég- és IoT hálózatok. A VLAN-ok segítségével a hálózat logikailag elkülönített részekre bontható, ami növeli a biztonságot és a hálózati forgalom hatékony kezelését. A rendszer IPv4 és IPv6 címzést is használ, valamint statikus és dinamikus routing protokollok biztosítják az adatforgalom megfelelő irányítását.

A projekt részeként különböző hálózati szolgáltatások kerültek beállításra szervereken. A Linux szerver biztosította például a DHCP, DNS és webszolgáltatásokat, míg a Windows szerveren Active Directory alapú felhasználókezelés és fájlmegosztás működött. A hálózat biztonságát ACL szabályok és hardveres tűzfal segítette, valamint IPsec VPN biztosította a telephelyek közötti titkosított kommunikációt.

A projekt végén különböző hálózati teszteket kellett elvégezni, például ping és traceroute segítségével, hogy ellenőrizhető legyen a hálózat megfelelő működése. A feladat része volt továbbá a teljes rendszer dokumentálása és egy rövid prezentáció készítése a megvalósított hálózati infrastruktúráról.

VLAN (Virtual Local Area Network) bemutatása

1. A VLAN fogalma

A VLAN (Virtual Local Area Network) egy logikai hálózati megoldás, amely lehetővé teszi egy fizikai helyi hálózat (LAN) több, egymástól elkülönített részre bontását.

A VLAN technológia az OSI modell 2. rétegében (adatkapcsolati réteg) működik, és elsősorban menedzselhető switcheken alkalmazható.

2. A VLAN működési elve

Alapértelmezés szerint egy switch minden portja ugyanabba a broadcast tartományba tartozik. VLAN alkalmazásával:

A portokat külön csoportokba (VLAN ID-kba) soroljuk.

Az azonos VLAN-ba tartozó eszközök kommunikálhatnak egymással.

Külön VLAN-ok között közvetlen kommunikáció nem lehetséges (csak Layer 3 eszköz, pl. router vagy Layer 3 switch segítségével).

A VLAN azonosítása VLAN ID alapján történik (1–4094), amelyet az IEEE 802.1Q szabvány definiál.

3. VLAN típusok

- Port alapú VLAN

A switch adott portja fixen egy VLAN-hoz tartozik.

- Tagged (Trunk) VLAN

Több VLAN forgalma haladhat át egyetlen kapcsolaton (pl. switch–switch kapcsolat), VLAN tageléssel.

- Native VLAN

A trunk porton az a VLAN, amely tag nélkül továbbítja a forgalmat.

4. A VLAN előnyei

- Biztonság

- A külön VLAN-ba sorolt eszközök forgalma elkülönül.

- Csökkenti az illetéktelen hozzáférés lehetőségét.

- Hálózati teljesítmény

- Csökkenti a broadcast forgalmat.

- Hatékonyabb hálózati működés.

- Rugalmas hálózatkialakítás

- Logikai csoportosítás fizikai átrendezés nélkül.

- Egyszerűbb átszervezés.

- Költséghatékonyság

- Nincs szükség külön fizikai hálózatra.

5. Gyakorlati példa

Egy vállalati hálózatban:

VLAN ID		Részleg	IP tartomány

10	Pénzügy	192.168.10.0/24

20	HR		192.168.20.0/24

30	Vendég WiFi	192.168.30.0/24

A külön részlegek nem látják egymás forgalmát, de egy router vagy Layer 3 switch segítségével szabályozott kommunikáció megvalósítható.

6. Inter-VLAN routing

Külön VLAN-ok közötti kommunikációhoz szükséges:

Router (Router-on-a-stick megoldás)

vagy Layer 3 switch

Ez biztosítja az eltérő alhálózatok közötti forgalom irányítását.

7. Összegzés

A VLAN technológia alapvető eszköze a modern hálózatoknak.

Segítségével növelhető a biztonság, csökkenthető a hálózati terhelés, valamint hatékonyabb és rugalmasabb infrastruktúra alakítható ki.

HSRP és VRRP protokollok bemutatása

1. A redundancia szerepe a hálózatokban

Egy vállalati hálózatban kritikus fontosságú az alapértelmezett átjáró (default gateway) folyamatos elérhetősége. Ha az átjáróként működő router meghibásodik, az adott alhálózat eszközei elveszítik a külső hálózatokhoz való hozzáférést.

Ennek megoldására szolgálnak az ún. First Hop Redundancy Protocol (FHRP) technológiák, amelyek közül a két legismertebb:

- HSRP (Hot Standby Router Protocol)

- VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol)

2. HSRP – Hot Standby Router Protocol

A Hot Standby Router Protocol egy Cisco által fejlesztett, saját (proprietary) redundancia protokoll.

Működési elv:

- Több router egy közös virtuális IP címet és virtuális MAC címet használ.

- A routerek közül:

  - Egy Active állapotú (ő kezeli a forgalmat)

  - Egy Standby állapotú (készenléti tartalék)

- Ha az aktív router meghibásodik, a standby router automatikusan átveszi a szerepet.

Jellemzők:

- Alapértelmezett port: UDP 1985

- Prioritás alapú választás

- Preemption támogatás (magasabb prioritás visszaveheti a szerepet)

Előny:

- Stabil, megbízható Cisco környezetben

Hátrány:

- Cisco eszközökhöz kötött

3. VRRP – Virtual Router Redundancy Protocol

A Virtual Router Redundancy Protocol egy nyílt szabványú redundancia protokoll, amelyet az Internet Engineering Task Force (IETF) dolgozott ki.

Működési elv:

- A routerek egy virtuális routert alkotnak.

- Egy eszköz lesz a Master, a többi Backup.

- A kliensek a virtuális IP címet használják átjáróként.

- Hiba esetén automatikus szerepátvétel történik.

Jellemzők:

- IP protokoll szám: 112

- Gyors konvergencia

- Több gyártó eszközein működik

Előny:

- Gyártófüggetlen megoldás

- Széles körű támogatottság

4. HSRP és VRRP összehasonlítása

| Tulajdonság | HSRP | VRRP |
| --- | --- | --- |
| Szabvány | Cisco proprietary | Nyílt szabvány |
| Fejlesztő | Cisco | IETF |
| Állapotok | Active / Standby | Master / Backup |
| Kompatibilitás | Cisco eszközök | Több gyártó |
| Port | UDP 1985 | IP 112 |

5. Gyakorlati példa

Egy vállalati VLAN (pl. 192.168.10.0/24) esetén:

- Router1: 192.168.10.2

- Router2: 192.168.10.3

- Virtuális gateway: 192.168.10.1

A kliensek alapértelmezett átjáróként a 192.168.10.1 címet használják.
Ha az aktív router meghibásodik, a másik router automatikusan átveszi a gateway szerepét, így a hálózati szolgáltatás megszakítás nélkül működik tovább.

6. Összegzés

A HSRP és VRRP protokollok célja a hálózati rendelkezésre állás növelése az alapértelmezett átjáró redundanciájának biztosításával.

- HSRP elsősorban Cisco környezetben ideális.

- VRRP gyártófüggetlen, szabványos megoldás.

Mindkét technológia kulcsszerepet játszik a nagy rendelkezésre állású (High Availability) hálózati infrastruktúrák kialakításában.

DHCP és DNS protokollok bemutatása

1. DHCP – Dynamic Host Configuration Protocol

A Dynamic Host Configuration Protocol egy hálózati protokoll, amely automatikusan IP-címet és egyéb hálózati beállításokat oszt ki a kliensek számára.

1.1 A DHCP célja

A DHCP feladata, hogy:

- IP-címet osszon ki

- Meghatározza az alhálózati maszkot

- Megadja az alapértelmezett átjárót

- DNS szerver címét biztosítsa

- Egyéb hálózati paramétereket konfiguráljon

Ezáltal megszünteti a manuális IP-beállítás szükségességét.

1.2 A DHCP működése (DORA folyamat)

A DHCP kommunikáció négy lépésből áll:

- Discover – A kliens DHCP szervert keres

- Offer – A szerver IP-ajánlatot küld

- Request – A kliens elfogadja az ajánlatot

- Acknowledge – A szerver véglegesíti a kiosztást

Ez a folyamat UDP 67 (szerver) és UDP 68 (kliens) portokon zajlik.

1.3 Fontos fogalmak

- Lease time – Az IP-cím bérleti ideje

- Scope (címtartomány) – A kiosztható IP-címek tartománya

- DHCP Relay – Más alhálózatból érkező kérések továbbítása router segítségével

1.4 Előnyök

- Automatikus konfiguráció

- Kevesebb adminisztrációs hiba

- Gyors hálózatbővítés

- Központi kezelés

2. DNS – Domain Name System

A Domain Name System egy elosztott névfeloldó rendszer, amely az ember által könnyen megjegyezhető domain neveket IP-címekké alakítja.

Példa:
www.google.com → 142.250.x.x

2.1 A DNS célja

A DNS feladata:

- Domain nevek IP-címre fordítása

- Fordított névfeloldás (IP → domain)

- Hierarchikus névrendszer biztosítása

2.2 A DNS működése

A DNS hierarchikus rendszer:

- Root szerverek

- TLD szerverek (.com, .hu stb.)

- Authoritative névszerverek

A szabványosításért a Internet Engineering Task Force felelős.

Kommunikáció:

- UDP 53 (gyors lekérdezések)

- TCP 53 (nagyobb adatátvitel, zónaátvitel)

2.3 Fontos DNS rekordtípusok

| Rekord | Funkció |
| --- | --- |
| A | Domain → IPv4 cím |
| AAAA | Domain → IPv6 cím |
| MX | Levelezőszerver |
| CNAME | Alias név |
| PTR | Fordított névfeloldás |

3. DHCP és DNS kapcsolata

A két szolgáltatás gyakran együtt működik:

- A DHCP kiosztja az IP-címet.

- A DHCP megadja a kliensnek a DNS szerver címét.

- A DNS biztosítja a névfeloldást az internet vagy belső hálózat eléréséhez.

Egy vállalati környezetben a két rendszer integrálható, így a DHCP automatikusan frissítheti a DNS rekordokat.

4. Gyakorlati példa vállalati környezetben

Hálózat: 192.168.1.0/24

- DHCP szerver: 192.168.1.10

- DNS szerver: 192.168.1.20

- Gateway: 192.168.1.1

Egy új munkaállomás csatlakozáskor:

- IP-címet kap a DHCP-től

- Megkapja a DNS szerver címét

- Interneteléréshez domain neveket tud feloldani

5. Összegzés

A DHCP és DNS alapvető infrastruktúra-szolgáltatások minden modern hálózatban.

- DHCP: automatikus IP-konfigurációt biztosít.

- DNS: névfeloldást biztosít az IP-alapú kommunikációhoz.

Együtt biztosítják a hálózat hatékony, automatizált és felhasználóbarát működését.

VPN – Virtual Private Network

1. A VPN fogalma

A Virtual Private Network (VPN) olyan hálózati technológia, amely lehetővé teszi biztonságos, titkosított kapcsolat létrehozását nyilvános hálózaton (pl. interneten) keresztül két hálózati pont között.

A VPN segítségével a felhasználók úgy férhetnek hozzá egy távoli hálózathoz, mintha fizikailag is annak részei lennének.

2. A VPN célja

A VPN elsődleges céljai:

  - Adatbiztonság biztosítása (titkosítás)

  - Távoli hozzáférés vállalati hálózathoz

  - Telephelyek összekapcsolása

  - Felhasználói azonosítás és hitelesítés

3. A VPN működési elve

A VPN egy úgynevezett titkosított alagutat (tunnel) hoz létre két végpont között.

A folyamat lépései:

- Hitelesítés (felhasználó vagy eszköz)

- Titkosítási kulcsok cseréje

- Titkosított adatforgalom továbbítása

- Adatok visszafejtése a céloldalon

A forgalom kívülről nem olvasható és nem módosítható.

4. VPN típusok

4.1 Remote Access VPN

- Egy felhasználó csatlakozik egy vállalati hálózathoz.

- Példa: otthoni munkavégzés.

4.2 Site-to-Site VPN

- Két különálló telephely hálózatát köti össze.

- Állandó kapcsolatot biztosít routerek vagy tűzfalak között.

5. Gyakori VPN protokollok

- IPsec

- Hálózati rétegben működik

- Erős titkosítás

- Gyakran Site-to-Site VPN esetén használják

L2TP (gyakran IPsec-kel együtt)

- Alagút létrehozása

- Titkosítást IPsec biztosít

OpenVPN

- Nyílt forráskódú

- SSL/TLS alapú titkosítás

- Széles körben elterjedt

PPTP

- Régi protokoll

- Gyengébb biztonság (ma már nem ajánlott)

6. VPN előnyei

- Biztonságos adatátvitel nyilvános hálózaton

- Távoli munkavégzés támogatása

- Költséghatékony telephely összekapcsolás

7. VPN vállalati környezetben – gyakorlati példa

Egy vállalat két telephellyel rendelkezik:

- Központ: 192.168.1.0/24

- Telephely: 192.168.2.0/24

A két router között IPsec alapú Site-to-Site VPN kapcsolat jön létre.
Az alkalmazottak mindkét hálózat erőforrásait elérhetik, mintha egyetlen belső hálózatban lennének.

8. Biztonsági szempontok

- Erős titkosítás (AES)

- Kétfaktoros hitelesítés

- Tanúsítvány alapú azonosítás

- Naplózás és forgalomfigyelés

9. Összegzés

A VPN technológia alapvető szerepet tölt be a modern informatikai infrastruktúrákban.
Lehetővé teszi a biztonságos távoli hozzáférést és a földrajzilag elkülönült hálózatok összekapcsolását.

A megfelelő VPN-megoldás kiválasztása a hálózat méretétől, biztonsági igényeitől és infrastruktúrájától függ.

MPLS kapcsolat

Az MPLS fogalma

Az MPLS (Multiprotocol Label Switching) egy nagy teljesítményű hálózati technológia, amelyet szolgáltatói és vállalati hálózatokban használnak a gyorsabb és hatékonyabb adatforgalom-irányítás érdekében. Az MPLS lényege, hogy az adatcsomagok továbbítása nem csak IP-cím alapján történik, hanem egy speciális azonosító, úgynevezett label (címke) segítségével.

A hagyományos IP-hálózatokban minden router külön elemzi a csomag fejlécét és meghatározza a következő ugrást. MPLS esetén a csomaghoz egy címkét rendelnek, és a routerek a címke alapján továbbítják a csomagot, ami gyorsabb működést eredményez.

Az MPLS a 2. és a 3. réteg között működik az OSI modellben, ezért gyakran "Layer 2.5" technológiának is nevezik.

Az MPLS működési elve

Az MPLS hálózatban a csomagok egy előre meghatározott útvonalon haladnak, amelyet Label Switched Path (LSP)-nek nevezünk.

A működés lépései:

- A hálózatba belépő csomaghoz egy címkét rendelnek.

- A routerek a címke alapján határozzák meg a következő útvonalat.

- Minden router szükség esetén módosítja vagy cseréli a címkét.

- A hálózat végén a címkét eltávolítják, és a csomag normál IP csomagként kerül továbbításra.

- Ez a folyamat gyorsabb, mert a routereknek nem kell minden csomag teljes IP fejlécét elemezniük.

- MPLS hálózati eszközök

- Az MPLS hálózatban többféle router szerepet különböztetünk meg:

- LER (Label Edge Router)

- A hálózat szélén található router, amely:

- címkét ad a belépő csomagokhoz

- eltávolítja a címkét a kilépő csomagokról

- LSR (Label Switch Router)

- A hálózat belső részén működő router, amely:

- a címke alapján továbbítja a csomagokat

- szükség esetén cseréli a címkét

Az MPLS előnyei

- Az MPLS technológia több fontos előnnyel rendelkezik:

- Gyorsabb csomagtovábbítás

- Hatékonyabb forgalomkezelés

- Jobb hálózati teljesítmény

- QoS (Quality of Service) támogatás

- VPN hálózatok kialakítása

- Az MPLS segítségével a szolgáltatók könnyebben tudják priorizálni a különböző adatforgalmakat (például hang, videó, adat).

MPLS VPN

Az MPLS egyik leggyakoribb alkalmazása az MPLS VPN, amely lehetővé teszi, hogy különböző vállalatok biztonságosan használják ugyanazt a szolgáltatói hálózatot, miközben a forgalmuk el van választva egymástól.

Az MPLS VPN előnyei:

- biztonságos adatátvitel

- külön hálózat érzete a felhasználók számára

- több telephely egyszerű összekapcsolása

- skálázhatóság

- Ezért a nagyvállalatok gyakran használják telephelyek közötti kommunikációra.

- MPLS alkalmazási területei

Az MPLS technológiát több területen alkalmazzák:

- internetszolgáltatók gerinchálózataiban

- vállalati WAN hálózatokban

- telephelyek közötti kapcsolat kialakítására

- IP telefon és videó szolgáltatásoknál

- adatközpontok közötti kapcsolatnál

Összefoglalás

Az MPLS egy korszerű hálózati technológia, amely gyorsabb és hatékonyabb adatforgalom-kezelést tesz lehetővé. A címkealapú csomagtovábbítás csökkenti a routerek feldolgozási idejét, és lehetővé teszi a forgalom optimalizálását. Emiatt az MPLS széles körben elterjedt a szolgáltatói és vállalati hálózatokban, különösen VPN és WAN kapcsolatok kialakítására.

Cisco Catalyst 2960 Switch bemutatása

Bevezetés

A számítógépes hálózatok működésének egyik alapvető eszköze a switch, amely a hálózati eszközök közötti adatforgalmat irányítja. Az egyik leggyakrabban használt hálózati kapcsoló az oktatásban és vállalati környezetben a Cisco Catalyst 2960. Ez az eszköz a helyi hálózatok (LAN) kiépítésében és működtetésében játszik fontos szerepet, mivel lehetővé teszi több számítógép, szerver és egyéb hálózati eszköz összekapcsolását.

A Cisco Catalyst 2960 sorozat megbízhatóságáról, stabil működéséről és széles körű konfigurálhatóságáról ismert. A switch-eket elsősorban vállalati hálózatokban, oktatási intézményekben és kisebb szerver infrastruktúrákban alkalmazzák.

A switch szerepe a hálózatban

A switch egy olyan hálózati eszköz, amely a hálózatban lévő eszközök között továbbítja az adatcsomagokat. A switch a beérkező adatcsomagok cél MAC-címe alapján dönti el, hogy melyik porton keresztül kell továbbítania az adatot.

A Cisco Catalyst 2960 a hálózat 2. rétegében (Data Link Layer) működik az OSI modell szerint. Ez azt jelenti, hogy az eszköz a fizikai címek (MAC címek) alapján végzi az adatforgalom irányítását.

A switch használatával a hálózat hatékonyabbá válik, mivel az adatcsomagok csak ahhoz az eszközhöz jutnak el, amelynek szánták őket, így csökken a felesleges forgalom.

Főbb jellemzők

A Cisco Catalyst 2960 switch számos olyan funkcióval rendelkezik, amelyek lehetővé teszik a stabil és biztonságos hálózat működtetését.

Portok

A legtöbb modell 24 vagy 48 Ethernet porttal rendelkezik. Ezek a portok általában Fast Ethernet (100 Mbps) vagy Gigabit Ethernet (1000 Mbps) sebességet támogatnak.

Egyes modellek tartalmaznak SFP portokat is, amelyek optikai hálózati kapcsolat kialakítására szolgálnak.

VLAN támogatás

A switch támogatja a Virtual Local Area Network (VLAN) technológiát. A VLAN segítségével egy fizikai hálózat több logikai hálózatra osztható. Ez növeli a hálózat biztonságát és hatékonyabbá teszi az adatforgalom kezelését.

MAC cím tábla

A switch egy MAC cím táblát használ, amelyben eltárolja, hogy melyik eszköz melyik porton található. Ez lehetővé teszi, hogy a switch csak a megfelelő irányba küldje az adatcsomagokat.

Spanning Tree Protocol

A Spanning Tree Protocol egy fontos hálózati protokoll, amely megakadályozza a hálózati hurkok kialakulását. Ha több útvonal is létezik a hálózatban, a protokoll kiválasztja az optimális útvonalat.

Biztonsági funkciók

A Cisco Catalyst 2960 switch több biztonsági megoldást is támogat, például:

- Port Security

- Access Control List (ACL)

- DHCP Snooping

- Dynamic ARP Inspection

Ezek segítségével megakadályozható a jogosulatlan eszközök csatlakozása és csökkenthető a hálózati támadások kockázata.

Konfiguráció és kezelés

A switch konfigurálása többféle módon történhet. A leggyakrabban használt módszer a parancssoros felület (CLI) használata.

A konfiguráció történhet:

- Console porton keresztül

- SSH kapcsolattal

- Telnet segítségével

A Cisco eszközök konfigurálásához a Cisco IOS operációs rendszert használják. Ez biztosítja a switch működését és a hálózati funkciók konfigurálását.

Alkalmazási területek

A Cisco Catalyst 2960 switch széles körben alkalmazható különböző hálózati környezetekben.

Leggyakoribb felhasználási területei:

- vállalati helyi hálózatok (LAN)

- oktatási intézmények hálózatai

- kisebb szerver infrastruktúrák

- labor környezetek (pl. Cisco Packet Tracer vagy fizikai labor)

A switch megbízható működése miatt gyakran használják hozzáférési rétegben (Access Layer) a hálózati architektúrában.

Cisco 1841 Router bemutatása

Bevezetés

A számítógépes hálózatok működésében kulcsfontosságú szerepet töltenek be a routerek, amelyek különböző hálózatok közötti adatforgalmat irányítják. Az egyik gyakran használt eszköz a hálózati oktatásban és kisebb vállalati környezetben a Cisco 1841 Integrated Services Router. Ez a router a Cisco Systems által gyártott Integrated Services Router (ISR) sorozat része.

A Cisco 1841 router célja, hogy stabil és biztonságos kapcsolatot biztosítson különböző hálózatok között, például egy helyi hálózat (LAN) és egy nagyobb hálózat vagy az internet között. Az eszköz számos hálózati szolgáltatást képes biztosítani, például útválasztást, biztonsági funkciókat és hálózati menedzsmentet.

A router szerepe a hálózatban

A router egy olyan hálózati eszköz, amely különböző hálózatok között továbbítja az adatcsomagokat. A router az adatcsomagok IP-címe alapján dönti el, hogy az adott csomagot melyik irányba kell továbbítani.

A Cisco 1841 Integrated Services Router az OSI modell 3. rétegében (Network Layer) működik. Ez azt jelenti, hogy az eszköz logikai címek, vagyis IP-címek alapján végzi az útválasztást.

A router feladatai közé tartozik:

- különböző hálózatok összekapcsolása

- adatcsomagok továbbítása a megfelelő útvonalon

- hálózati forgalom irányítása

- biztonsági szabályok alkalmazása

A router tehát lehetővé teszi, hogy a különböző hálózatok kommunikálni tudjanak egymással.

Hardveres jellemzők

A Cisco 1841 router több olyan hardveres tulajdonsággal rendelkezik, amelyek alkalmassá teszik kis és közepes hálózatok működtetésére.

Ethernet portok

A router rendelkezik két darab Fast Ethernet porttal, amelyek általában 10/100 Mbps sebességet támogatnak. Ezeket a portokat használják a helyi hálózat vagy más hálózati eszközök csatlakoztatására.

Bővíthetőség

A Cisco 1841 router rendelkezik WIC (WAN Interface Card) foglalatokkal, amelyek segítségével további interfészeket lehet hozzáadni. Ez lehetővé teszi például különböző WAN kapcsolatok létrehozását.

Konzol port

A router konfigurálásához egy console port áll rendelkezésre. Ezen keresztül lehet közvetlenül csatlakozni az eszközhöz egy számítógépről, és elvégezni az alap konfigurációs beállításokat.

Memória és tárolás

Az eszköz rendelkezik:

- Flash memóriával, amely az operációs rendszer tárolására szolgál

- RAM memóriával, amely a működés közbeni adatokat kezeli

Szoftver és működés

A Cisco 1841 router működését a Cisco IOS operációs rendszer biztosítja. Ez egy speciális hálózati operációs rendszer, amely lehetővé teszi a router konfigurálását és a hálózati funkciók kezelését.

A konfiguráció általában parancssoros felületen (CLI) keresztül történik.

A router támogatja többek között:

- statikus útvonalakat

- dinamikus routing protokollokat

- hálózati biztonsági funkciókat

- hálózati menedzsment eszközöket

Routing protokollok

A router képes különböző útválasztási protokollokat használni a hálózati forgalom hatékony irányításához.

A támogatott protokollok közé tartozik például:

- RIP

- OSPF

- EIGRP

Ezek a protokollok lehetővé teszik, hogy a router automatikusan megtalálja a legjobb útvonalat az adatcsomagok számára.

Alkalmazási területek

A Cisco 1841 Integrated Services Router elsősorban kisebb vállalatok és oktatási intézmények hálózataiban használható. Az eszköz ideális olyan környezetekben, ahol megbízható útválasztásra és alap hálózati szolgáltatásokra van szükség.

Gyakori felhasználási területek:

- vállalati hálózatok

- iskolai hálózati laborok

- oktatási célú hálózati gyakorlatok

- kisebb telephelyek internetkapcsolata

Cisco ASA 5505 tűzfal bemutatása

Bevezetés

A modern számítógépes hálózatok egyik legfontosabb eleme a hálózati biztonság. A hálózatok védelmét különböző biztonsági eszközök biztosítják, amelyek közül az egyik legfontosabb a tűzfal. A tűzfal feladata, hogy ellenőrizze és szabályozza a hálózati forgalmat, valamint megakadályozza a jogosulatlan hozzáféréseket.

Az egyik gyakran használt hálózati biztonsági eszköz a Cisco ASA 5505 Adaptive Security Appliance, amelyet a Cisco Systems fejlesztett ki. Ez az eszköz a Cisco ASA (Adaptive Security Appliance) sorozat tagja, amelyet kis- és közepes méretű hálózatok védelmére terveztek.

A Cisco ASA 5505 tűzfal képes ellenőrizni a hálózati forgalmat, biztonsági szabályokat alkalmazni, valamint megvédeni a hálózatot a különböző külső támadásoktól.

A tűzfal szerepe a hálózatban

A tűzfal egy olyan biztonsági eszköz, amely a hálózati forgalmat ellenőrzi és szabályozza előre meghatározott szabályok alapján. A tűzfal megvizsgálja az adatcsomagokat, majd eldönti, hogy az adott forgalom engedélyezett vagy tiltott.

A Cisco ASA 5505 Adaptive Security Appliance a hálózat védelmi vonalának egyik legfontosabb eleme, amely általában a belső hálózat és az internet közé kerül.

A tűzfal fő feladatai:

- a hálózati forgalom ellenőrzése

- jogosulatlan hozzáférések megakadályozása

- hálózati támadások elleni védelem

- biztonsági szabályok alkalmazása

A tűzfal tehát biztosítja, hogy csak a megengedett forgalom juthasson be a belső hálózatba.

Hardveres jellemzők

A Cisco ASA 5505 egy kompakt méretű hálózati biztonsági eszköz, amelyet elsősorban kisebb vállalatok és irodák számára terveztek.

Ethernet portok

Az eszköz 8 darab Fast Ethernet porttal rendelkezik, amelyek 10/100 Mbps sebességet támogatnak. Ezek a portok switch-szerű működésre képesek, így több eszköz is közvetlenül csatlakoztatható hozzá.

VLAN támogatás

A Cisco ASA 5505 támogatja a Virtual LAN (VLAN) technológiát, amely lehetővé teszi, hogy egy fizikai hálózat több logikai hálózatra legyen felosztva. Ez növeli a hálózat biztonságát és könnyebb hálózati menedzsmentet biztosít.

Konzol port

Az eszköz rendelkezik egy console porttal, amelyen keresztül közvetlenül konfigurálható egy számítógépről. A konzol kapcsolatot általában hálózati konfigurációk kezdeti beállításakor használják.

Szoftver és működés

A Cisco ASA 5505 Adaptive Security Appliance működését a Cisco ASA operációs rendszer biztosítja. Ez a rendszer lehetővé teszi a tűzfal konfigurálását és a hálózati biztonsági szabályok kezelését.

A konfiguráció történhet:

- parancssoros felületen (CLI) keresztül

- grafikus felületen keresztül a Cisco Adaptive Security Device Manager segítségével

A tűzfal egyik legfontosabb működési elve az úgynevezett stateful packet inspection, amely során az eszköz nemcsak az egyes csomagokat vizsgálja, hanem a teljes kapcsolat állapotát is figyeli.

Biztonsági funkciók

A Cisco ASA 5505 számos olyan funkcióval rendelkezik, amelyek növelik a hálózat biztonságát.

Access Control List (ACL)

Az ACL szabályok segítségével meghatározható, hogy milyen hálózati forgalom engedélyezett vagy tiltott.

Network Address Translation (NAT)

A Network Address Translation lehetővé teszi, hogy a belső hálózat privát IP-címei egy nyilvános IP-címen keresztül kommunikáljanak az interneten.

VPN támogatás

A tűzfal támogatja a Virtual Private Network (VPN) kapcsolatokat is, amelyek segítségével biztonságos távoli hozzáférés hozható létre a hálózathoz.

Alkalmazási területek

A Cisco ASA 5505 Adaptive Security Appliance elsősorban kisebb vállalatok, irodák és oktatási intézmények hálózataiban használható.

Gyakori felhasználási területek:

- vállalati hálózatok védelme

- internetkapcsolat biztonságának növelése

- távoli hozzáférés biztosítása VPN segítségével

- labor környezetek és oktatási célú hálózati gyakorlatok

Az eszköz megbízható védelmet biztosít a külső hálózati fenyegetések ellen.

SOHO router bemutatása

Bevezetés

A kisebb hálózatok, például otthoni vagy kis irodai hálózatok működtetéséhez gyakran használnak úgynevezett SOHO routereket. A SOHO elnevezés a Small Office / Home Office kifejezés rövidítése, amely kis irodai vagy otthoni környezetre utal. Ezek az eszközök lehetővé teszik több számítógép, mobil eszköz és egyéb hálózati berendezés internethez való csatlakoztatását.

A SOHO routerek általában több hálózati funkciót egyetlen eszközben egyesítenek. Egy ilyen router egyszerre képes útválasztóként, switchként, vezeték nélküli hozzáférési pontként és tűzfalként működni. A piacon számos gyártó kínál ilyen eszközöket, például a TP-Link, a ASUS vagy a Netgear.

A SOHO router szerepe a hálózatban

A SOHO router legfontosabb feladata a helyi hálózat (LAN) és az internet közötti kapcsolat biztosítása. Az eszköz fogadja az internetszolgáltatótól érkező kapcsolatot, majd azt több eszköz között osztja szét.

A router az adatcsomagokat IP-címek alapján irányítja, ezért a működése az OSI modell 3. rétegéhez (Network Layer) kapcsolódik. A router meghatározza, hogy az adott adatcsomag melyik irányba haladjon a hálózatban.

A SOHO router fő feladatai:

- internetkapcsolat megosztása több eszköz között

- helyi hálózat létrehozása

- vezeték nélküli hálózat biztosítása

- alap hálózati biztonság megvalósítása

Ezáltal a SOHO router egy központi hálózati eszközként működik egy kisebb hálózatban.

Hardveres jellemzők

A SOHO routerek általában kompakt méretű eszközök, amelyek könnyen telepíthetők és egyszerűen használhatók.

Ethernet portok

A legtöbb SOHO router rendelkezik több Ethernet porttal. Általában egy WAN port található rajta, amely az internetkapcsolathoz csatlakozik, valamint több LAN port, amelyek a helyi eszközök csatlakoztatására szolgálnak.

A modern eszközök gyakran Gigabit Ethernet (1000 Mbps) sebességet is támogatnak.

Vezeték nélküli kapcsolat

A SOHO routerek többsége beépített Wi-Fi hozzáférési ponttal rendelkezik. Ez lehetővé teszi, hogy a laptopok, okostelefonok és egyéb mobil eszközök vezeték nélkül csatlakozzanak a hálózathoz.

A vezeték nélküli hálózat általában a IEEE 802.11 szabvány valamelyik változatát használja.

Antennák

A routerek gyakran külső vagy belső antennákkal rendelkeznek, amelyek biztosítják a megfelelő vezeték nélküli lefedettséget.

Hálózati funkciók

A SOHO routerek több fontos hálózati funkciót is tartalmaznak, amelyek lehetővé teszik a hálózat hatékony működését.

DHCP szerver

A router gyakran tartalmaz beépített DHCP szervert, amely automatikusan kiosztja az IP-címeket a hálózatra csatlakozó eszközök számára.

Network Address Translation

A legtöbb SOHO router támogatja a Network Address Translation technológiát. Ez lehetővé teszi, hogy a belső hálózat privát IP-címei egyetlen nyilvános IP-címen keresztül érjék el az internetet.

Tűzfal funkció

A routerek általában tartalmaznak egy alapvető tűzfal funkciót is, amely segít megvédeni a hálózatot az internet felől érkező támadásoktól.

Konfiguráció és kezelés

A SOHO routerek konfigurálása általában egy webes kezelőfelületen keresztül történik. A felhasználó egy böngésző segítségével beléphet a router adminisztrációs felületére, ahol különböző hálózati beállításokat végezhet.

A konfiguráció során többek között az alábbi beállítások végezhetők el:

- Wi-Fi hálózat neve (SSID)

- vezeték nélküli jelszó

- IP-cím tartomány

- porttovábbítás

- biztonsági beállítások

Ezek a beállítások lehetővé teszik a hálózat testreszabását és biztonságos működtetését.

Alkalmazási területek

A SOHO routereket elsősorban kisebb hálózati környezetekben használják. Az eszközök egyszerű telepítésük és alacsony költségük miatt nagyon elterjedtek.

Gyakori felhasználási területek:

- otthoni internetkapcsolat megosztása

- kis irodai hálózatok

- kisebb üzletek hálózata

- oktatási vagy labor környezet

A SOHO routerek ideális megoldást jelentenek olyan helyeken, ahol egyszerű és megbízható hálózati kapcsolat szükséges.

MPLS felhő bemutatása

Bevezetés

A modern számítógépes hálózatokban gyakran szükség van nagy sebességű és megbízható adatátviteli megoldásokra, különösen nagyvállalati környezetben vagy több telephelyet összekötő hálózatok esetén. Az egyik ilyen technológia az MPLS, amely hatékony adatforgalom-kezelést és gyors útválasztást tesz lehetővé a hálózatokban.

Az MPLS felhő olyan hálózati infrastruktúrát jelöl, amely az Multiprotocol Label Switching technológián alapul. Az MPLS egy olyan adatátviteli módszer, amely címkék (label-ek) segítségével továbbítja az adatcsomagokat a hálózaton keresztül. Ez lehetővé teszi a gyorsabb és hatékonyabb adatforgalmat a hagyományos IP alapú útválasztáshoz képest.

Az MPLS technológiát elsősorban internetszolgáltatók és nagyvállalatok használják különböző hálózatok összekapcsolására.

Az MPLS felhő szerepe a hálózatban

Az MPLS felhő egy olyan szolgáltatói hálózati infrastruktúra, amely több különböző hálózatot képes összekapcsolni. A felhasználók vagy vállalatok általában egy szolgáltató hálózatán keresztül csatlakoznak az MPLS rendszerhez.

Az MPLS hálózatban az adatcsomagok nem kizárólag az IP-címek alapján kerülnek továbbításra. Ehelyett az útválasztás során speciális címkék (label-ek) kerülnek az adatcsomagokra, amelyek meghatározzák a csomag útvonalát.

Ez a módszer gyorsabb adatfeldolgozást tesz lehetővé, mivel a hálózati eszközöknek nem kell minden csomagnál teljes útválasztási számítást végezniük.

Az MPLS felhő fő feladatai:

- különböző hálózatok összekapcsolása

- gyors adatátvitel biztosítása

- hálózati forgalom hatékony irányítása

- megbízható és stabil kapcsolat biztosítása több telephely között

Az MPLS működési elve

Az MPLS működésének alapja a címkézés. Amikor egy adatcsomag belép az MPLS hálózatba, a hálózati eszközök egy speciális azonosítót, úgynevezett label-t rendelnek hozzá.

Ezeket a címkéket a hálózatban lévő routerek használják az adatcsomagok gyors továbbításához. A routereknek így nem kell minden alkalommal részletes IP-cím alapú útválasztást végezniük.

Az MPLS hálózatban három fő router típus található:

- Label Edge Router (LER) – az MPLS hálózat szélén található

- Label Switch Router (LSR) – az MPLS hálózat belső részében működik

- Provider Edge Router (PE) – a szolgáltató és az ügyfél hálózata között helyezkedik el

Ezek az eszközök együtt biztosítják az adatcsomagok gyors és hatékony továbbítását.

Előnyök

Az MPLS technológia számos előnyt kínál a hagyományos IP alapú hálózatokkal szemben.

Gyorsabb adatfeldolgozás

A címkéken alapuló továbbítás lehetővé teszi, hogy a routerek gyorsabban dolgozzák fel az adatcsomagokat.

Jobb hálózati teljesítmény

Az MPLS lehetővé teszi a hálózati forgalom optimalizálását és a különböző típusú adatforgalom prioritásának beállítását.

QoS támogatás

Az MPLS támogatja a Quality of Service technológiát, amely lehetővé teszi a különböző adatforgalmi típusok priorizálását. Ez különösen fontos például hang- vagy videókommunikáció esetén.

Skálázhatóság

Az MPLS hálózatok könnyen bővíthetők, ezért nagyvállalati környezetben is hatékonyan alkalmazhatók.

Alkalmazási területek

Az MPLS felhőt elsősorban nagyobb hálózati infrastruktúrákban használják. A technológia különösen hasznos olyan szervezetek számára, amelyek több telephellyel rendelkeznek.

Gyakori felhasználási területek:

- vállalati telephelyek összekapcsolása

- internetszolgáltatói hálózatok

- adatközpontok közötti kapcsolat

- nagyvállalati WAN hálózatok

Az MPLS segítségével a vállalatok biztonságos és stabil kapcsolatot hozhatnak létre különböző telephelyeik között.

MPLS felhő szerepe hálózati szimulációkban

Hálózati szimulációs környezetekben, például a Cisco Packet Tracer programban az MPLS felhő gyakran egy egyszerűsített szimbólumként jelenik meg. Ez a szimbólum egy nagyobb szolgáltatói hálózatot jelképez.

A szimulációk során az MPLS felhő segítségével modellezhető például az internet vagy egy szolgáltató hálózata, amelyen keresztül különböző hálózatok kommunikálnak egymással.

Szerver bemutatása (Linux és Windows szerver)

Bevezetés

A számítógépes hálózatok egyik legfontosabb elemei a szerverek. A szerver olyan számítógép vagy rendszer, amely különböző szolgáltatásokat biztosít a hálózat többi eszköze, az úgynevezett kliensek számára. A szerverek lehetővé teszik az adatok tárolását, megosztását, valamint különböző hálózati szolgáltatások működtetését.

A szerverek általában nagyobb teljesítményűek és megbízhatóbbak, mint az átlagos munkaállomások. A szervereken speciális operációs rendszerek futnak, amelyek képesek kezelni a hálózati szolgáltatásokat és több felhasználó egyidejű kiszolgálását.

A hálózati környezetekben gyakran használnak különböző operációs rendszereken futó szervereket, például Linux vagy Windows alapú rendszereket.

A szerver szerepe a hálózatban

A szerver feladata, hogy különböző szolgáltatásokat biztosítson a hálózat többi eszköze számára. A kliensek a hálózaton keresztül kapcsolódnak a szerverhez, és különböző erőforrásokat érhetnek el rajta.

A szerverek többféle szolgáltatást nyújthatnak, például:

- fájlmegosztás

- webszolgáltatás

- adatbázis kezelés

- felhasználókezelés

- hálózati szolgáltatások biztosítása

A szerver tehát központi szerepet játszik a hálózat működésében, mivel a kliensek gyakran ezen keresztül érik el a szükséges adatokat és szolgáltatásokat.

Linux szerver

Az egyik gyakran használt szerver operációs rendszer a Linux. A Linux egy nyílt forráskódú operációs rendszer, amelyet széles körben használnak szerver környezetben.

A Linux alapú szerverek nagy előnye a stabil működés, a biztonság és a testreszabhatóság. A rendszer általában parancssoros felületen keresztül kezelhető, ami lehetővé teszi a rendszergazdák számára a pontos és hatékony konfigurációt.

A Linux szerverek gyakran használt szolgáltatásai:

- webszerver (pl. Apache HTTP Server)

- adatbázis szerver

- FTP szerver

- DNS szerver

- DHCP szerver

A Linux szerverek különösen népszerűek internetes szolgáltatások, weboldalak és felhőalapú rendszerek működtetésében.

Windows szerver

A másik gyakran használt szerver operációs rendszer a Microsoft Windows Server, amelyet a Microsoft fejlesztett ki.

A Windows Server operációs rendszer elsősorban vállalati környezetben használatos, ahol fontos a központi felhasználókezelés és a hálózati erőforrások egyszerű kezelése.

A Windows szerver egyik legfontosabb szolgáltatása az Active Directory, amely lehetővé teszi a felhasználók, számítógépek és hálózati erőforrások központi kezelését.

A Windows szerverek általában grafikus felhasználói felülettel rendelkeznek, ami megkönnyíti a konfigurációt és az adminisztrációt.

Gyakori Windows szerver szolgáltatások:

- Active Directory tartományvezérlő

- DNS szerver

- DHCP szerver

- fájl- és nyomtatószerver

- webszerver

A szerverek jelentősége a hálózatban

A szerverek kulcsfontosságú szerepet játszanak a modern informatikai rendszerekben. Egy jól konfigurált szerver lehetővé teszi a hálózati erőforrások hatékony kezelését és biztosítja a szolgáltatások folyamatos működését.

A Linux és Windows alapú szerverek gyakran együtt működnek egy hálózatban, mivel különböző feladatokra optimalizáltak.

A Linux rendszerek általában stabil és rugalmas megoldást kínálnak, míg a Windows szerverek egyszerű kezelhetőséget és integrált vállalati szolgáltatásokat biztosítanak.

PC (munkaállomás) bemutatása

Bevezetés

A számítógépes hálózatok egyik leggyakoribb végberendezése a személyi számítógép, más néven PC. A PC-ket a felhasználók különböző feladatok elvégzésére használják, például dokumentumkészítésre, internet böngészésre, adatfeldolgozásra vagy különböző szoftverek futtatására. A hálózatban a PC általában kliensként működik, amely különböző szolgáltatásokat vesz igénybe a szerverektől.

A személyi számítógépek fontos szerepet játszanak a mindennapi informatikai munkában, mivel ezek biztosítják a felhasználók számára a hozzáférést a hálózati erőforrásokhoz és szolgáltatásokhoz.

A PC szerepe a hálózatban

A PC a hálózat egyik végponti eszköze, amely a felhasználók számára biztosítja a hálózati szolgáltatások elérését. A PC-k általában kliens szerepet töltenek be, ami azt jelenti, hogy kapcsolatba lépnek a szerverekkel, és különböző adatokat vagy szolgáltatásokat kérnek tőlük.

A számítógép a hálózathoz általában vezetékes vagy vezeték nélküli kapcsolaton keresztül csatlakozik. A hálózati kommunikáció során a PC adatcsomagokat küld és fogad a hálózat többi eszközével.

A PC fő feladatai a hálózatban:

- hálózati szolgáltatások használata

- adatok küldése és fogadása

- kommunikáció más eszközökkel

- felhasználói alkalmazások futtatása

A PC tehát a felhasználók és a hálózati infrastruktúra közötti kapcsolatot biztosítja.

Hardveres felépítés

A személyi számítógépek több fontos hardverkomponensből állnak, amelyek együtt biztosítják a rendszer működését.

Processzor

A processzor a számítógép központi feldolgozó egysége, amely az utasítások végrehajtásáért felel. A modern PC-k gyakran a Intel vagy a AMD által gyártott processzorokat használják.

Memória (RAM)

A RAM a számítógép ideiglenes memóriája, amely a futó programok és a feldolgozás alatt álló adatok tárolására szolgál. A nagyobb memória gyorsabb és hatékonyabb működést tesz lehetővé.

Háttértár

A háttértár feladata az adatok hosszú távú tárolása. A modern számítógépekben gyakran SSD (Solid State Drive) vagy HDD (Hard Disk Drive) található.

Hálózati kártya

A hálózati kommunikációt a Network Interface Card (NIC) biztosítja. Ez az eszköz teszi lehetővé, hogy a számítógép csatlakozzon a hálózathoz.

A hálózati kártya általában támogatja az Ethernet kapcsolatot, amely az IEEE 802.3 szabványon alapul.

Operációs rendszer

A PC működéséhez szükség van operációs rendszerre, amely kezeli a hardver erőforrásait és lehetővé teszi a programok futtatását.

A leggyakrabban használt operációs rendszerek közé tartozik például a Microsoft Windows, amelyet a Microsoft fejlesztett ki.

Az operációs rendszer feladatai:

- hardver erőforrások kezelése

- programok futtatása

- felhasználói felület biztosítása

- hálózati kommunikáció kezelése

Az operációs rendszer biztosítja, hogy a felhasználó könnyen használhassa a számítógépet.

Hálózati működés

A PC a hálózaton keresztül kommunikál más eszközökkel, például szerverekkel vagy más számítógépekkel. A hálózati kommunikáció során a számítógép különböző hálózati protokollokat használ.

A legfontosabb ilyen protokoll a Transmission Control Protocol/Internet Protocol, amely lehetővé teszi az adatok megbízható továbbítását a hálózaton.

A PC általában automatikusan kap IP-címet a hálózaton egy DHCP szervertől, amely lehetővé teszi a hálózati kommunikációt.

Alkalmazási területek

A személyi számítógépeket számos területen használják, például:

- irodai munkavégzés

- oktatás

- internet használat

- szoftverfejlesztés

- hálózati rendszerek kezelése

A PC-k nélkülözhetetlen eszközök a modern informatikai környezetben, mivel ezek biztosítják a felhasználók számára a hozzáférést a digitális rendszerekhez.

Raspberry-pi 5

Bevezetés

A Raspberry Pi egy alacsony költségű, hitelkártya méretű számítógép, amely forradalmasította a “csináld magad” (DIY) projekteket és a beágyazott rendszerek fejlesztését. Az évek során a Raspberry Pi egy egyszerű oktatási eszköztől egy erőteljes platformmá fejlődött, amely képes komplex számítási feladatok elvégzésére is. Az Edge Computing kontextusában a Raspberry Pi kulcsfontosságú szerepet tölt be, lehetővé téve az adatok helyi feldolgozását és elemzését, csökkentve a felhőinfrastruktúrától való függőséget és a hálózati késleltetést. Ez a dokumentum bemutatja a Raspberry Pi-t mint Edge IoT központot, részletezve képességeit, alkalmazási területeit és a benne rejlő lehetőségeket.

A Raspberry Pi mint Edge Eszköz

Az Edge Computing egy olyan elosztott számítástechnikai paradigma, amely a számítási és adattárolási kapacitást közelebb hozza az adatforrásokhoz. Ez csökkenti a sávszélesség-igényt és a késleltetést, valamint növeli a rendszer megbízhatóságát és adatbiztonságát. A Raspberry Pi, különösen a legújabb, erősebb modelljei, ideális platformot biztosítanak Edge Computing alkalmazásokhoz. Képesek helyben futtatni adatfeldolgozó algoritmusokat, gépi tanulási modelleket és akár komplett automatizálási rendszereket is.

Főbb Jellemzők

A Raspberry Pi modellek, mint a Raspberry Pi 4 vagy a Compute Module 4 (CM4), elegendő számítási teljesítménnyel rendelkeznek ahhoz, hogy Edge IoT központként funkcionáljanak. Az alábbi táblázat összefoglalja a releváns technikai specifikációkat:

| Jellemző | Raspberry Pi 4 Model B | Raspberry Pi Compute Module 4 |
| --- | --- | --- |
| Processzor | Broadcom BCM2711, Quad core Cortex-A72 (ARM v8) 64-bit SoC @ 1.5GHz | Broadcom BCM2711, Quad core Cortex-A72 (ARM v8) 64-bit SoC @ 1.5GHz |
| Memória | 1GB, 2GB, 4GB vagy 8GB LPDDR4-3200 SDRAM | 1GB, 2GB, 4GB vagy 8GB LPDDR4-3200 SDRAM |
| Csatlakozók | 2 × micro-HDMI, 2 × USB 3.0, 2 × USB 2.0, Gigabit Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth | Két nagy sűrűségű csatlakozó a I/O jelekhez |
| Tárhely | MicroSD kártya | 32GB eMMC Flash memória opció |

Ezek a jellemzők lehetővé teszik, hogy a Raspberry Pi ne csak egyszerű adatgyűjtő eszközként, hanem komplexebb feladatokat ellátó, helyi intelligenciával rendelkező központként is működjön.

Alkalmazási Területek

A Raspberry Pi sokoldalúsága révén számos Edge IoT alkalmazásban használható:

MQTT Broker: A Raspberry Pi-n futtatott Mosquitto vagy más MQTT broker hatékonyan kezeli az IoT eszközök közötti kommunikációt, biztosítva a megbízható és alacsony késleltetésű üzenetküldést a helyi hálózaton.

Home Assistant Szerver: A Home Assistant egy népszerű, nyílt forráskódú otthonautomatizálási platform, amely Raspberry Pi-n futtatva képes több száz különböző okoseszközt és szolgáltatást integrálni, helyi vezérlést és automatizációt biztosítva.

Helyi Adatfeldolgozás és Elemzés: A Raspberry Pi képes szenzoradatok gyűjtésére, előfeldolgozására és elemzésére. Ez magában foglalhatja a zajszűrést, az adatok aggregálását és a valós idejű riasztások generálását anélkül, hogy az adatokat a felhőbe kellene küldeni.

Gépi Tanulás az Edge-en: Olyan keretrendszerekkel, mint a TensorFlow Lite vagy az Edge Impulse, a Raspberry Pi képes gépi tanulási modelleket futtatni a peremen, lehetővé téve például a kép- és hangfelismerést, anomáliadetektálást vagy prediktív karbantartást helyben.

Webes Vezérlőfelület: A Raspberry Pi-n futtatható egy web szerver, amely egyedi vezérlőfelületet biztosít az IoT rendszerhez, lehetővé téve a felhasználók számára az eszközök monitorozását és vezérlését egy böngészőn keresztül.

Arduino microkontroller

Bevezetés

Az Arduino egy nyílt forráskódú elektronikai platform, amely könnyen használható hardverre és szoftverre épül. Célja, hogy a művészek, tervezők, hobbisták és bárki, aki interaktív tárgyakat vagy környezeteket szeretne létrehozni, gyorsan és egyszerűen tudjon prototípusokat készíteni. Az Arduino központi eleme egy mikrokontroller, amely egy egyszerű, C/C++ alapú programozási nyelven, az Arduino IDE (Integrated Development Environment) segítségével programozható. Ez a dokumentum bemutatja az Arduino platformot, különös tekintettel a szenzorok olvasására és az aktuátorok vezérlésére az IoT (Internet of Things) kontextusában.

Az Arduino Platform

Az Arduino platform több komponensből áll:

Arduino Kártyák: Ezek a fizikai kártyák, amelyek a mikrokontrollert és a szükséges támogató áramköröket tartalmazzák. Számos különböző típusú Arduino kártya létezik, a legismertebb az Arduino UNO.

Arduino IDE: Egy platformfüggetlen alkalmazás, amely lehetővé teszi a programok írását és feltöltését az Arduino kártyákra.

Arduino Programozási Nyelv: A Wiring-re épülő, C/C++-on alapuló egyszerűsített programozási nyelv.

Könyvtárak: A közösség által fejlesztett, előre megírt kódgyűjtemények, amelyek megkönnyítik a különböző szenzorok, aktuátorok és kommunikációs modulok használatát.

Szenzorok és Aktuátorok

Az Arduino egyik legnagyobb erőssége, hogy rendkívül egyszerűen csatlakoztathatók hozzá különböző szenzorok és aktuátorok. A szenzorok a fizikai világ jelenségeit (pl. hőmérséklet, fény, mozgás) mérik és alakítják át elektromos jelekké, amelyeket a mikrokontroller fel tud dolgozni. Az aktuátorok pedig a mikrokontroller parancsait hajtják végre a fizikai világban (pl. motorok bekapcsolása, relék kapcsolása).

Az alábbi táblázat néhány gyakori szenzort és aktuátort mutat be, amelyeket Arduino projektekben használnak:

| Típus | Eszköz | Leírás |
| --- | --- | --- |
| Szenzor | DHT11/DHT22 | Hőmérséklet és páratartalom mérése. |
| Szenzor | Fényérzékelő (LDR) | A környezeti fényerősség mérése. |
| Szenzor | Passzív Infravörös (PIR) Szenzor | Mozgás érzékelése. |
| Szenzor | Ultrahangos Távolságmérő | Tárgyak távolságának mérése. |
| Aktuátor | Szervomotor | Precíz szögbeállítású mozgás. |
| Aktuátor | DC Motor | Folyamatos forgó mozgás. |
| Aktuátor | Relé Modul | Nagyobb feszültségű és áramú eszközök (pl. 230V-os lámpa) kapcsolása. |
| Aktuátor | LED | Fény kibocsátása. |

Alkalmazási Területek az IoT-ben

Bár az Arduino alapvetően nem rendelkezik beépített hálózati képességekkel (kivéve néhány speciális modellt, mint az Arduino UNO WiFi Rev2), különböző kiegészítő modulokkal (ún. “shield”-ekkel) könnyen csatlakoztatható az internethez. Ez lehetővé teszi, hogy az Arduino által gyűjtött szenzoradatokat elküldje egy központi szerverre, vagy parancsokat fogadjon az interneten keresztül.

Néhány tipikus IoT alkalmazás Arduino-val:

Időjárás-állomás: Hőmérséklet, páratartalom és légnyomás adatok gyűjtése és továbbítása egy online adatelemző platformra.

Okosotthon Prototípus: Világítás, fűtés és egyéb háztartási eszközök vezérlése az interneten keresztül.

Riasztórendszer: Mozgás- és nyitásérzékelők adatainak figyelése, és riasztás küldése a felhasználó mobiltelefonjára.

Automatizált Öntözőrendszer: A talaj nedvességtartalmának mérése és az öntözés automatikus elindítása szükség esetén.

ESP32

Bevezetés

Az ESP32, az Espressif Systems által fejlesztett mikrokontroller, egy igazi svájci bicska az IoT (Internet of Things) fejlesztések világában. Alacsony ára, nagy teljesítménye és beépített Wi-Fi és Bluetooth képességei révén gyorsan az egyik legnépszerűbb választássá vált a fejlesztők körében. Az ESP32 nem csupán egy mikrokontroller, hanem egy komplett System-on-a-Chip (SoC), amely lehetővé teszi komplex, hálózatra csatlakoztatott eszközök létrehozását minimális külső alkatrész felhasználásával. Ez a dokumentum részletesen bemutatja az ESP32 platformot, a támogatott kommunikációs protokollokat és a tipikus alkalmazási területeket.

Az ESP32 Platform

Az ESP32 az ESP8266 utódja, jelentősen megnövelt teljesítménnyel és funkcionalitással. A platform központi eleme egy erőteljes, kétmagos processzor, amely elegendő számítási kapacitást biztosít a hálózati kommunikáció és a felhasználói alkalmazás egyidejű futtatásához.

Főbb Jellemzők

| Jellemző | Leírás |
| --- | --- |
| Processzor | Xtensa® dual-core (vagy single-core) 32-bit LX6 mikroprocesszor, akár 240 MHz órajellel |
| Vezeték nélküli Kapcsolat | Beépített Wi-Fi (802.11 b/g/n) és Bluetooth (Classic és BLE) |
| Memória | Jelentős mennyiségű on-chip SRAM és ROM, valamint külső flash memória támogatása |
| Perifériák | Széleskörű periféria-támogatás: GPIO, ADC, DAC, I2C, SPI, UART, CAN, stb. |
| Alacsony Fogyasztás | Többféle alvó mód a rendkívül alacsony energiafogyasztású alkalmazásokhoz |
| Biztonság | Hardveres titkosítási gyorsítók (AES, SHA-2, RSA), biztonságos boot, flash titkosítás |

Ezek a képességek teszik az ESP32-t ideálissá a legkülönfélébb IoT projektekhez, az egyszerű szenzoros adatgyűjtéstől a komplex, valós idejű vezérlési feladatokig.

Kommunikációs Protokollok

Az ESP32 egyik legnagyobb előnye a beépített hálózati képességekben rejlik. Támogatja a legelterjedtebb IoT kommunikációs protokollokat, lehetővé téve a zökkenőmentes integrációt a meglévő rendszerekbe.

HTTP(S): Az ESP32 képes HTTP kliensként adatokat küldeni webes API-knak, vagy akár komplett web szerverként is funkcionálhat, amelyen keresztül a felhasználók egy böngészőből konfigurálhatják vagy vezérelhetik az eszközt.

MQTT: Az MQTT egy pehelysúlyú, publish-subscribe alapú üzenetküldő protokoll, amely rendkívül népszerű az IoT világában. Az ESP32 alacsony energiafogyasztása és a protokoll hatékonysága tökéletes párost alkotnak, lehetővé téve az akkumulátorról működő szenzorok hosszú távú üzemelését.

WebSockets: Lehetővé teszi a kétirányú, valós idejű kommunikációt egy szerver és egy kliens között, ami ideális interaktív, webes alapú vezérlőfelületekhez.

Bluetooth (Classic & BLE): A Bluetooth Low Energy (BLE) különösen hasznos a közeli eszközökkel (pl. okostelefonok) való alacsony energiaigényű kommunikációra, például a kezdeti konfiguráció vagy a helyi adatlekérdezés során.

Alkalmazási Területek

Az ESP32 sokoldalúsága szinte végtelen lehetőséget kínál az IoT projektekben:

Okos Szenzorok: Hőmérséklet, páratartalom, légminőség és egyéb környezeti adatok mérése és továbbítása Wi-Fi-n keresztül egy központi szerverre.

Hordozható Eszközök (Wearables): Alacsony fogyasztásának köszönhetően ideális okosórák, fitnesz karkötők és egyéb hordozható eszközök fejlesztéséhez.

Otthonautomatizálás: Okos konnektorok, világításvezérlők, redőnyvezérlők és egyéb okosotthon eszközök agyaként szolgálhat.

Ipari IoT (IIoT): Robusztus felépítése és széles hőmérsékleti tartománya alkalmassá teszi ipari környezetben történő adatgyűjtésre és vezérlésre.

Gyors Prototípusfejlesztés: Számos fejlesztőkártya (pl. NodeMCU, WEMOS) és a széleskörű szoftveres támogatás (Arduino IDE, ESP-IDF, MicroPython) révén rendkívül gyorsan lehet működő prototípusokat készíteni.

Tasmota

Bevezetés

A Tasmota egy nyílt forráskódú, alternatív firmware, amelyet kifejezetten az Espressif ESP8266, ESP32 és más ESP-alapú chipekkel szerelt okoseszközökhöz fejlesztettek ki. A projekt 2017-ben indult Theo Arends vezetésével, azzal a céllal, hogy a felhasználók számára teljes helyi vezérlést biztosítson okoseszközeik felett, függetlenítve őket a gyártói felhőszolgáltatásoktól. A Tasmota lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy visszanyerjék az irányítást az adataik felett, és mélyebben integrálják eszközeiket a helyi otthonautomatizálási rendszerekbe. Ez a dokumentum bemutatja a Tasmota firmware-t, annak főbb jellemzőit, előnyeit és a telepítés folyamatát.

A Tasmota Filozófiája: Helyi Vezérlés és Adatvédelem

A legtöbb kereskedelmi forgalomban kapható okoseszköz (pl. okos konnektorok, izzók) a gyártó saját felhőszerverén keresztül kommunikál. Ez a modell számos problémát vet fel:

Felhőfüggőség: Ha a gyártó szerverei leállnak, vagy a cég megszünteti a termék támogatását, az eszköz használhatatlanná válhat.

Adatvédelem: A felhasználói adatok, használati szokások a gyártóhoz kerülnek, ami adatvédelmi aggályokat vet fel.

Késleltetés: A parancsoknak (pl. lámpa felkapcsolása) először el kell jutniuk az interneten keresztül a gyártó szerverére, majd onnan vissza az eszközre, ami késleltetést okozhat.

Korlátozott Integráció: Az eszközök gyakran csak a gyártó saját ökoszisztémáján belül működnek jól, a más rendszerekkel való integráció nehézkes vagy lehetetlen.

A Tasmota ezekre a problémákra kínál megoldást. A firmware telepítése után az eszköz többé nem kommunikál a gyártói felhővel. Ehelyett a helyi hálózaton keresztül, szabványos protokollok (elsősorban MQTT) segítségével vezérelhető. Ez biztosítja a teljes helyi vezérlést, a gyors reakcióidőt és a magasabb szintű adatvédelmet.

Főbb Jellemzők

A Tasmota számos olyan funkcióval rendelkezik, amelyek kiemelik a gyári firmware-ek közül:

| Jellemző | Leírás |
| --- | --- |
| Webes Felület (WebUI) | Minden Tasmota eszköz rendelkezik egy beépített webes felülettel, ahol a teljes konfiguráció elvégezhető, anélkül, hogy egyetlen sor kódot kellene írni. |
| MQTT Támogatás | A Tasmota natívan támogatja az MQTT protokollt, ami lehetővé teszi a zökkenőmentes integrációt olyan otthonautomatizálási platformokkal, mint a Home Assistant, openHAB vagy Domoticz. |
| OTA (Over-the-Air) Frissítések | A firmware frissítései egyszerűen, a webes felületen keresztül, vezeték nélkül telepíthetők. |
| Időzítők és Szabályok (Rules) | Lehetőség van komplex időzítések és automatizálási szabályok létrehozására közvetlenül az eszközön, amelyek akkor is működnek, ha a központi vezérlő (pl. Home Assistant) nem elérhető. |
| Széleskörű Eszköztámogatás | A Tasmota több ezer különböző eszközt támogat, a Sonoff és Shelly reléktől kezdve a különböző okosizzókon át a legkülönfélébb szenzorokig. A közösség által karbantartott Tasmota Device Templates Repository segít a megfelelő konfiguráció kiválasztásában. |
| Könnyű Telepítés | A Tasmota Web Installer segítségével a firmware telepítése egy egyszerű, böngészőből futtatható folyamattá vált, amelyhez nincs szükség programozói ismeretekre. |

Telepítés és Konfiguráció

A Tasmota telepítése (flashelése) az elmúlt években jelentősen egyszerűsödött. Míg korábban forrasztásra és speciális hardverre volt szükség, ma már számos eszköz esetében a folyamat szoftveresen, a gyári firmware sebezhetőségeit kihasználva (pl. Tuya-Convert), vagy a már említett webes telepítővel is elvégezhető.

A telepítés után a Tasmota egy saját Wi-Fi hozzáférési pontot hoz létre. Erre csatlakozva a felhasználó a webes felületen megadhatja a helyi Wi-Fi hálózat adatait. Ezt követően az eszköz csatlakozik a hálózatra, és a webes felületen beállítható az eszköz típusa (a template alapján) és az MQTT szerver adatai.

MQTT

Bevezetés

Az MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) egy pehelysúlyú, publish-subscribe alapú üzenetküldő protokoll, amelyet kifejezetten a korlátozott erőforrásokkal rendelkező eszközök és az alacsony sávszélességű, megbízhatatlan hálózatok számára terveztek. Ezek a jellemzők tették az MQTT-t az Internet of Things (IoT) és a Machine-to-Machine (M2M) kommunikáció de facto szabványává. Az OASIS konzorcium által szabványosított protokoll lehetővé teszi az eszközök számára, hogy hatékonyan és megbízhatóan kommunikáljanak egymással és a központi rendszerekkel. Ez a dokumentum bemutatja az MQTT működési elvét, főbb komponenseit és az IoT-ben betöltött központi szerepét.

A Publish-Subscribe Modell

Az MQTT működésének alapja a publish-subscribe (pub/sub) modell. Ez eltér a hagyományos kliens-szerver modelltől, ahol a kliensek közvetlenül kommunikálnak a szerverrel. A pub/sub modellben a kommunikációt egy központi komponens, az MQTT Broker közvetíti.

Publisher (Közzétevő): Azok az eszközök (pl. egy hőmérséklet-szenzor), amelyek adatokat küldenek. A közzétevők nem közvetlenül a fogadóknak küldik az üzeneteket, hanem egy adott témára (topic) teszik közzé azokat a brokeren.

Subscriber (Feliratkozó): Azok az alkalmazások vagy eszközök (pl. egy mobilalkalmazás, egy adatbázis), amelyek adatokat szeretnének fogadni. A feliratkozók jelzik a broker felé, hogy mely témákra kíváncsiak.

Broker (Közvetítő): A rendszer központi eleme. Fogadja a közzétevőktől érkező üzeneteket, és továbbítja azokat minden olyan feliratkozónak, aki az adott témára feliratkozott.

Ez a modell teljesen szétválasztja (decouples) a közzétevőket és a feliratkozókat. Nem kell tudniuk egymás létezéséről, IP címéről, vagy hogy éppen online állapotban vannak-e. Ez a laza csatolás rendkívül rugalmassá és skálázhatóvá teszi a rendszert.

Témák (Topics)

A témák hierarchikus, per-jellel (/) elválasztott szöveges karakterláncok, amelyek az üzenetek címkézésére szolgálnak. Például egy hőmérséklet-szenzor a haz/nappali/homerseklet témára teheti közzé az adatait. A feliratkozók használhatnak helyettesítő karaktereket (wildcards) is:

Single-level (+): Egyetlen szintet helyettesít. Pl. a haz/+/homerseklet témára feliratkozva megkapjuk a nappali, a hálószoba és a konyha hőmérsékletét is.

Multi-level (#): Több szintet helyettesít a hierarchia végén. Pl. a haz/nappali/# témára feliratkozva megkapunk minden, a nappaliban lévő szenzortól érkező adatot.

Az MQTT Főbb Jellemzői

| Jellemző | Leírás |
| --- | --- |
| Pehelysúlyú és Hatékony | Az MQTT üzenetfejlécei rendkívül kicsik (akár 2 bájt), ami minimalizálja a hálózati forgalmat. Ez ideálissá teszi szűkös sávszélességű (pl. mobilhálózatok) vagy drága adatforgalmú kapcsolatok esetén. |
| Megbízhatóság (Quality of Service - QoS) | Az MQTT három szintű szolgáltatási minőséget (QoS) definiál, amely garantálja az üzenetek kézbesítését még megbízhatatlan hálózatokon is: |

**QoS 0 (At most once):** A broker legfeljebb egyszer próbálja kézbesíteni az üzenetet. Nincs garancia a kézbesítésre.
**QoS 1 (At least once):** A broker garantálja, hogy az üzenet legalább egyszer megérkezik, de előfordulhat duplikáció.
**QoS 2 (Exactly once):** A broker garantálja, hogy az üzenet pontosan egyszer érkezik meg. |

Állapot-tudatosság (Session Awareness) | A broker képes tárolni a perzisztens munkameneteket (persistent sessions). Ha egy feliratkozó eszköz lecsatlakozik, a broker eltárolja a számára érkező üzeneteket, és kézbesíti azokat, amint az eszköz újra csatlakozik. |
Last Will and Testament (LWT) | Az MQTT kliensek beállíthatnak egy “végrendelet” üzenetet. Ha a kliens váratlanul (pl. áramszünet miatt) lecsatlakozik a brokerről, a broker közzéteszi ezt az üzenetet egy előre megadott témára, jelezve a rendszer többi tagjának, hogy az eszköz offline állapotba került. |

MQTT a Gyakorlatban: A Mosquitto Broker

Az MQTT használatához szükség van egy broker szoftverre. Az egyik legnépszerűbb és legelterjedtebb nyílt forráskódú MQTT broker az Eclipse Mosquitto. A Mosquitto egy pehelysúlyú, könnyen telepíthető és konfigurálható broker, amely teljes mértékben implementálja az MQTT 5.0, 3.1.1 és 3.1 protokollverziókat. Alacsony erőforrásigénye miatt kiválóan futtatható akár egy Raspberry Pi-on is, így tökéletes választás otthoni vagy kisvállalati IoT rendszerek központi elemeként.